### Ngân hàng câu hỏi Buổi 8

#### Phần 1: Chuẩn bị & An toàn khi lắp đặt thiết bị

- Mục tiêu: Đảm bảo sinh viên biết cách bảo vệ thiết bị điện tử và bản thân khi làm việc ngoài môi trường thực tế (nắng, mưa, độ ẩm).

- Nội dung trọng tâm:

  - Tiêu chuẩn chống nước (IP65, IP67).

  - Nguồn điện ngoài đồng ruộng (Pin mặt trời, Ắc quy).

  - Khảo sát địa điểm (Site survey) trước khi lắp.

- Mức độ: 30% Nhớ, 70% Vận dụng.

#### Phần 2: Quy trình Lắp đặt & Kết nối Cảm biến

- Mục tiêu: Kiểm tra kỹ thuật lắp đặt đúng cách để thu được dữ liệu chính xác.

- Nội dung trọng tâm:

  - Vị trí đặt cảm biến (Độ sâu cảm biến đất, chiều cao cảm biến nhiệt độ).

  - Đấu nối dây (VCC, GND, Signal).

  - Hiệu chuẩn (Calibration) thực tế.

- Mức độ: 40% Hiểu, 60% Thao tác.

#### Phần 3: Kiểm tra dữ liệu & Xử lý sự cố (Troubleshooting)

- Mục tiêu: Kỹ năng chẩn đoán khi hệ thống không hoạt động hoặc gửi dữ liệu sai.

- Nội dung trọng tâm:

  - Kiểm tra kết nối (Gateway, 4G/Wi-Fi).

  - Phân biệt lỗi phần cứng vs lỗi phần mềm.

  - Kiểm chứng dữ liệu (Data Validation) bằng phương pháp thủ công.

- Mức độ: 100% Phân tích/Xử lý tình huống.

### PHẦN 1: CHUẨN BỊ & AN TOÀN

Câu 1: Khi lắp đặt một hộp điều khiển IoT (chứa mạch điện tử) ngoài trời, chỉ số bảo vệ vỏ hộp nào sau đây là tối thiểu cần thiết để chống mưa và bụi?

A. IP20 (Chống bụi nhẹ, không chống nước).

B. IP65 hoặc IP67 (Chống bụi hoàn toàn và chống tia nước áp lực thấp/ngâm nước).

C. Chỉ cần hộp giấy là đủ.

D. IP40.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Thiết bị ngoài đồng ruộng phải chịu mưa, độ ẩm cao và bụi bẩn. Chuẩn IP65/67 là bắt buộc để bảo vệ mạch điện tử bên trong.

Câu 2: Bước đầu tiên quan trọng nhất khi tiến hành “Khảo sát địa điểm” (Site Survey) để lắp đặt hệ thống IoT không dây là gì?

A. Khoan lỗ ngay lập tức.

B. Kiểm tra cường độ sóng (Signal Strength) của mạng Wi-Fi/4G/LoRa tại điểm dự kiến lắp đặt.

C. Mua nước uống.

D. Trồng thêm cây.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Nếu lắp xong mà không có sóng để truyền dữ liệu về trung tâm thì hệ thống vô dụng. Việc đo sóng phải thực hiện đầu tiên.

Câu 3: Nguồn năng lượng khả thi nhất cho các trạm cảm biến (Sensor Nodes) nằm xa nguồn điện lưới là gì?

A. Kéo dây điện dài 5km.

B. Sử dụng Pin kết hợp tấm năng lượng mặt trời (Solar Panel).

C. Sử dụng máy phát điện chạy xăng (chạy 24/7).

D. Sử dụng năng lượng gió từ quạt cầm tay.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Năng lượng mặt trời kết hợp pin lưu trữ là giải pháp tiêu chuẩn cho IoT nông nghiệp vì tính bền vững và không cần kéo dây phức tạp.

### PHẦN 2: QUY TRÌNH LẮP ĐẶT & KẾT NỐI

Câu 4: Khi lắp đặt “Cảm biến độ ẩm đất” (Soil Moisture Sensor), vị trí nào là chính xác để phản ánh đúng nhu cầu nước của cây?

A. Đặt cảm biến nằm ngay trên mặt đất.

B. Chôn cảm biến ở vùng rễ hoạt động (Root Zone) của cây trồng (độ sâu tùy loại cây).

C. Chôn cảm biến sâu dưới đáy chậu/luống cách xa rễ.

D. Treo cảm biến trên cành cây.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Cây hút nước từ rễ. Cảm biến cần đo độ ẩm tại vùng rễ để biết cây có đang khát hay không. Đặt trên mặt đất sẽ bị khô nhanh do nắng gió, không phản ánh đúng.

Câu 5: Trong quy ước màu dây điện chuẩn của các cảm biến công nghiệp, dây màu Đỏ (Red) và Đen (Black) thường đại diện cho chân nào?

A. Đỏ: Tín hiệu (Signal); Đen: Đất (GND).

B. Đỏ: Nguồn dương (VCC/+); Đen: Nguồn âm/Đất (GND/-).

C. Đỏ: Đất; Đen: Nguồn.

D. Tùy thích, đấu sao cũng được.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Quy ước chuẩn: Đỏ là Dương (Power), Đen là Âm (Ground). Đấu ngược cực có thể làm cháy cảm biến ngay lập tức.

Câu 6: Tại sao sau khi lắp đặt xong, ta cần thực hiện bước “Hiệu chuẩn” (Calibration) cảm biến độ ẩm đất?

A. Vì cảm biến xuất xưởng luôn chính xác 100%.

B. Vì các loại đất khác nhau (đất cát vs đất sét) có tính chất dẫn điện khác nhau; cần hiệu chuẩn để mức “100% ẩm” và “0% ẩm” tương ứng đúng với loại đất thực tế.

C. Để làm sạch cảm biến.

D. Để tiết kiệm pin.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Cảm biến đo độ dẫn điện/điện dung. Cùng một giá trị điện áp đọc được nhưng ở đất cát có thể là “ẩm”, ở đất sét có thể là “khô”. Cần hiệu chuẩn thực tế (Lấy mẫu đất khô kiệt và đất bão hòa nước).

Câu 7: Khi lắp đặt cảm biến nhiệt độ & độ ẩm không khí (dạng hộp), cần lưu ý điều gì để số liệu không bị sai lệch?

A. Lắp trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để đo nhiệt độ nắng.

B. Lắp trong hộp che chắn chuyên dụng (Radiation Shield) có khe thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp và mưa tạt.

C. Bọc kín bằng túi nilon.

D. Lắp ngay cạnh ống xả của máy nổ.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Ánh nắng trực tiếp chiếu vào cảm biến sẽ làm nhiệt độ đo được cao hơn nhiệt độ không khí thực tế (do bức xạ nhiệt). Cần có hộp che chắn nhưng vẫn phải thông gió.

### PHẦN 3: KIỂM TRA DỮ LIỆU & XỬ LÝ SỰ CỐ

Câu 8: Tình huống: Trên ứng dụng điện thoại báo độ ẩm đất là 0% liên tục trong nhiều ngày dù trời vừa mưa to. Nguyên nhân có khả năng nhất là gì?

A. Đất quá ướt nên cảm biến không đo được.

B. Mất kết nối dây tín hiệu hoặc cảm biến bị hỏng/lỏng dây.

C. Cây đã uống hết sạch nước.

D. Phần mềm bị lỗi phông chữ.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Giá trị 0% (hoặc giá trị cực tiểu/cực đại bất thường) thường là dấu hiệu của việc hở mạch (đứt dây) hoặc cảm biến chết, chứ không phải do môi trường thực tế.

Câu 9: Để kiểm chứng xem cảm biến độ ẩm đất có đang báo đúng hay không (Data Validation) ngay tại hiện trường, cách đơn giản nhất là gì?

A. Hỏi ChatGPT.

B. Dùng tay sờ vào đất hoặc dùng một máy đo cầm tay (handheld meter) đã được chuẩn hóa để đo đối chứng tại cùng vị trí.

C. Nhìn màu lá cây.

D. Đợi đến mùa thu hoạch.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Phương pháp đối chứng (Cross-check) với thiết bị cầm tay hoặc cảm nhận xúc giác (nắm đất) giúp phát hiện nhanh các sai số thô của hệ thống IoT.

Câu 10: Tần suất gửi dữ liệu (Sampling Rate) của cảm biến nên được cài đặt như thế nào là hợp lý cho cây trồng?

A. Gửi liên tục mỗi 1 giây (Real-time tuyệt đối).

B. Gửi mỗi 15-30 phút hoặc 1 tiếng một lần.

C. Gửi mỗi tháng một lần.

D. Chỉ gửi khi có người bấm nút.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Độ ẩm đất biến đổi chậm. Gửi mỗi giây là không cần thiết và làm hao pin, tốn dung lượng 4G rất nhanh. 15-60 phút là khoảng thời gian hợp lý để cân bằng giữa độ chi tiết và năng lượng.

Câu 11: Nếu Gateway (bộ thu phát trung tâm) không kết nối được Internet, đèn trạng thái thường sẽ báo hiệu như thế nào?

A. Đèn xanh sáng đứng yên.

B. Đèn đỏ nhấp nháy hoặc đèn báo hiệu mạng tắt (tùy dòng máy).

C. Gateway phát ra tiếng nhạc.

D. Gateway tự động bay lên trời.

- Đáp án đúng: B

- Giải thích: Kỹ năng quan sát đèn trạng thái (LED indicators) là kỹ năng debug phần cứng cơ bản. Thường đèn đỏ hoặc nháy liên tục báo hiệu lỗi kết nối.

Câu 12: Khi lắp đặt nhiều cảm biến không dây gần nhau, hiện tượng “Nhiễu sóng” (Interference) có thể xảy ra nếu:

A. Các thiết bị cùng sử dụng một tần số truyền tin (ví dụ: cùng kênh Wi-Fi 2.4GHz) và phát cùng lúc quá dày đặc.

B. Các thiết bị có màu giống nhau.

C. Trời quá nắng.

D. Gió thổi quá mạnh.

- Đáp án đúng: A

- Giải thích: Nhiễu tần số (Radio Interference) xảy ra khi quá nhiều thiết bị tranh chấp băng thông trên cùng một kênh, gây mất gói tin (packet loss).